Bestekstekst BTK-A voor montage tegen een vlakke wand van beton. Klep onder schuinstand van 10 graden.

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type BTK-A

Toepassing: montage tegen vlakke betonnen wand

Frame onder schuinstand van 10 gr.

Materiaal: behuizing en muurplaat HDPE300,

Scharnieren RVS316, Liprubber EPDM

Diameter: Ø110 mm

Hoogte frame: 231 mm

Breedte frame: 190 mm

Dikte frame incl. muurplaat: 220 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

4 stuks chemische ankers M8, capsules, moeren

en sluitringen.

Max. 1.11 Mwk lange periode

Max. 5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type BTK-A

Toepassing: montage tegen vlakke betonnen wand

Frame onder schuinstand van 10 gr.

Materiaal: behuizing en muurplaat HDPE300,

Scharnieren RVS316, Liprubber EPDM

Diameter: Ø125 mm

Hoogte frame: 253 mm

Breedte frame: 210 mm

Dikte frame incl. muurplaat: 242 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

4 stuks chemische ankers M8, capsules, moeren

en sluitringen.

Max. 1.12 Mwk lange periode

Max. 5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type BTK-A

Toepassing: montage tegen vlakke betonnen wand

Frame onder schuinstand van 10 gr.

Materiaal: behuizing en muurplaat HDPE300,

Scharnieren RVS316, Liprubber EPDM

Diameter: Ø150 mm

Hoogte frame: 255 mm

Breedte frame: 220 mm

Dikte frame incl. muurplaat: 279 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

4 stuks chemische ankers M8, capsules, moeren

en sluitringen.

Max. 1.15 Mwk lange periode

Max. 5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type BTK-A

Toepassing: montage tegen vlakke betonnen wand

Frame onder schuinstand van 10 gr.

Materiaal: behuizing en muurplaat HDPE300,

Scharnieren RVS316, Liprubber EPDM

Diameter: Ø200 mm

Hoogte frame: 305 mm

Breedte frame: 270 mm

Dikte frame incl. muurplaat: 317 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

4 stuks chemische ankers M8, capsules, moeren

en sluitringen.

Max. 1.2 Mwk lange periode

Max. 5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type BTK-A

Toepassing: montage tegen vlakke betonnen wand

Frame onder schuinstand van 10 gr.

Materiaal: behuizing en muurplaat HDPE300,

Scharnieren RVS316, Liprubber EPDM

Diameter: Ø250 mm

Hoogte frame: 350 mm

Breedte frame: 320 mm

Dikte frame incl. muurplaat: 315 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

4 stuks chemische ankers M8, capsules, moeren

en sluitringen.

Max. 1.25 Mwk lange periode

Max. 5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type BTK-A

Toepassing: montage tegen vlakke betonnen wand

Frame onder schuinstand van 10 gr.

Materiaal: behuizing en muurplaat HDPE300,

Scharnieren RVS316, Liprubber EPDM

Diameter: Ø300 mm

Hoogte frame: 404 mm

Breedte frame: 370 mm

Dikte frame incl. muurplaat: 353 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

4 stuks chemische ankers M8, capsules, moeren

en sluitringen.

Max. 1.3 Mwk lange periode

Max. 5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type BTK-A

Toepassing: montage tegen vlakke betonnen wand

Frame onder schuinstand van 10 gr.

Materiaal: behuizing en muurplaat HDPE300,

Scharnieren RVS316, Liprubber EPDM

Diameter: Ø400 mm

Hoogte frame: 489 mm

Breedte frame: 460 mm

Dikte frame incl. muurplaat: 367 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

4 stuks chemische ankers M8, capsules, moeren

en sluitringen.

Max. 1.4 Mwk lange periode

Max. 5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type BTK-A

Toepassing: montage tegen vlakke betonnen wand

Frame onder schuinstand van 10 gr.

Materiaal: behuizing en muurplaat HDPE300,

Scharnieren RVS316, Liprubber EPDM

Diameter: Ø500 mm

Hoogte frame: 598 mm

Breedte frame: 580 mm

Dikte frame incl. muurplaat: 401 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

4 stuks chemische ankers M8, capsules, moeren

en sluitringen.

Max. 1.5 Mwk lange periode

Max. 5 Mwk korte periode