Bestekstekst BTK-G voor vlakke wandopbouw

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type  BTK-G

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø110 mm

Hoogte frame: 217 mm

Breedte frame: 190 mm

Dikte frame: 71 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

4 stuks chemische ankers M8, capsules, moeren

en sluitringen.

1.11 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type  BTK-G

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø125 mm

Hoogte frame: 237 mm

Breedte frame: 210 mm

Dikte frame: 75 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

4 stuks chemische ankers M8, capsules, moeren

en sluitringen.

1.12 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type  BTK-G

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø150 mm

Hoogte frame: 247 mm

Breedte frame: 220 mm

Dikte frame: 75 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

4 stuks chemische ankers M8, capsules, moeren

en sluitringen.

1.15 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type  BTK-G

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø200 mm

Hoogte frame: 297 mm

Breedte frame: 270 mm

Dikte frame: 86 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

4 stuks chemische ankers M8, capsules, moeren

en sluitringen.

1.2 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type  BTK-G

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø250 mm

Hoogte frame: 347 mm

Breedte frame: 320 mm

Dikte frame: 94 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

4 stuks chemische ankers M8, capsules, moeren

en sluitringen.

1.25 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type  BTK-G

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø300 mm

Hoogte frame: 397 mm

Breedte frame: 370 mm

Dikte frame: 92 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

4 stuks chemische ankers M8, capsules, moeren

en sluitringen.

1.3 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type  BTK-G

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø400 mm

Hoogte frame: 487 mm

Breedte frame: 460 mm

Dikte frame: 95 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

4 stuks chemische ankers M8, capsules, moeren

en sluitringen.

1.4 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type  BTK-G

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø500 mm

Hoogte frame: 589 mm

Breedte frame: 560 mm

Dikte frame: 115 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

4 stuks chemische ankers M8, capsules, moeren

en sluitringen.

1.5 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode